WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

DOSTAWY OBJĘTEJ ZAMÓWIENIEM

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa dwóch fabrycznie nowych, ekologicznych, autobusów miejskich długości 10,40 do 11,00m.

- Oferowane autobusy muszą:

- odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), oraz ustawie z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. t.j. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm) oraz polskim i branżowym normom;

- posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami, oświadczenie oferenta o aktualnej homologacji oferowanego autobusu  musi zostać dołączone do oferty.

- być przystosowane do warunków środowiska, w jakich będą eksploatowane, wytrzymywać oddziaływanie warunków klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza i zapylenia;

- być odporne na działanie środków używanych do zimowego utrzymania dróg, a także na działanie środków czyszcząco – myjących;

- posiadać powłokę lakierniczą umożliwiającą codzienne mechaniczne mycie.

- Autobusy powinny charakteryzować się najnowszymi osiągnięciami                                w  dziedzinie technologii, projektowania gwarantującymi wysoką jakość wykonania, niezawodność w okresie eksploatacji oraz niskie koszty eksploatacji.

- Nie mogą być autobusami prototypowymi - z postępowania wyklucza się pojazdy prototypowe sprzedane do krajów UE lub Norwegii lub Szwajcarii w ilości mniejszej niż 15 sztuk (dotyczy marki, modelu, typu i długości oferowanej w niniejszym przetargu).

4.  Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu zamówienia

4,1 Wymagania dotyczące parametrów technicznych autobusów.

| Lp. | Cechy, parametry | Wielkość |
| --- | --- | --- |
| 1. | Długość autobusu Szerokość Wysokość | 10,40 m – 11,00 m min. 2,5 m max. 3,1m |
| 2. | Minimalna liczba miejsc do przewozu pasażerów: Siedzących ogółem | minimum 84 min 21 bez siedzenia kierowcy. Miejsce siedzące dla „1,5 osoby” będzie liczone jako pojedyncze |
| 4. | Silnik | - wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa - o pojemności skokowej od 6,5dm3do 11 dm3 - moc silnika: minimum 200kW - czystość spalin spełniająca wymagania normy co najmniej EURO VI (oświadczenie o aktualnej homologacji dołączone do oferty) - system gaszenia pożaru zamontowany w komorze silnika - w okresie gwarancji Dostawca wykona przeglądy okresowe systemu na własny koszt. - wyposażony w automatyczny dozownik oleju silnikowego - system uruchamiania silnika niezależny od temperatury powietrza na zewnątrz, gwarantujący bezproblemowe uruchamianie silnika przy temperaturze rzędu minus 30 st. C - Preferowane przebiegi między obsługowe silnika (wymiana oleju w silniku) potwierdzone warunkami gwarancji producenta silnika min. 45000 km. |
| 5. | Skrzynia biegów | - automatyczna minimum 6 biegowa ze zintegrowanym retarderem i systemem diagnostycznym z oprogramowaniem dostosowanym do górskiej topografii |
| 6. | Instalacja elektryczna | - złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane; - złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią - wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających je przez zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych - przedział akumulatorów wyposażony w wózek lub szufladę do akumulatorów, zabezpieczone przed korozją - lustra zewnętrzne elektrycznie regulowane z miejsca pracy kierowcy i elektrycznie podgrzewane - tylne lampy zewnętrzne wykonane w technologii LED - dodatkowe światła przednie do jazdy dziennej - gniazdo do rozruchu silnika przy wykorzystaniu zewnętrznego zródła prądu |
| 7. | Instalacja pneumatyczna | - elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniami i solą z posypywania dróg - przewody układu pneumatycznego zabezpieczone przed korozją - standardowe wyposażenie w osuszacz, system odwadniający zabezpieczające przed zamarzaniem w okresie zimowym, - zbiorniki powietrza zabezpieczone przed korozją - układ winien być wyposażony w szybkozłącze do napełniania sprężonym powietrzem ze zródła zewnętrznego - przyłącze diagnostyczne umożliwiające diagnozę całego układu pneumatycznego (hamulce, zawieszenie, drzwi) lub spełnienie tej funkcji przez system diagnostyki całego pojazdu. |
| 8. | Układ hamulcowy | - pneumatyczny dwuobwodowy, nadciśnieniowy z automatyczną regulacją luzów hamulce tarczowe na obu osiach - informacja o stopniu zużycia klocków hamulcowych wyświetlana na desce rozdzielczej - układ wyposażony w systemy antypoślizgowe ABS i ASR lub w EBS - hamulec postojowy działający na oś napędową sterowany zaworem umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy - hamulec przystankowy załączany przez kierowcę przyciskiem i automatycznie po otwarciu dowolnych drzwi - sygnalizacja dzwiękowa niezaciągniętego hamulca postojowego przy wyłączonym napędzie |
| 9. | Układ smarowania | - system centralnego smarowania - w przypadku zastosowania osi bezobsługowych centralne smarowanie nie jest wymagane |
| 10. | Układ drzwi | - trzy pary drzwi w układzie 2-2-2, - otwierane elektropneumatycznie do wewnątrz z uchwytami wejściowymi, w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa, - szerokość wejścia przez drzwi - dwuskrzydłowe min. 1100 mm, - obsługa drzwi elektropneumatyczna, oddzielna obsługa w drzwiach I. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa. - drzwi przednie zamykane na zamek patentowy, - drzwi drugie i trzecie autobusu ryglowane od wewnątrz, - szyby pierwszych drzwi przednich podgrzewane elektrycznie lub podwójne - zamykanie drzwi poprzedzone musi być sygnałem dźwiękowym i świetlnym - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy |
| 11. | Nadwozie | - szkielet i rama – samonośne nadwozie , spawane lub skręcane , wykonane w oparciu o najnowocześniejsze obecnie stosowane technologie, z materiałów odpornych na korozję: stal odporna na korozję – nierdzewna 1.4003 wg PN-EN-10088, lub z blach stalowych o podwyższonej jakości obustronnie ocynkowanych, zabezpieczonych metodą kataforezy KTL, lub aluminium - szkielet i rama zabezpieczone przeciw korozji. - poszycie zewnętrzne i dachowe ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej lub aluminium, dolne poszycie ścian bocznych dzielone w pionie (łatwo wymienne) panele, w elementach ściany przedniej i tylnej dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym - pokrywy obsługowe wyposażone w zamknięcia uniemożliwiające samoczynne otwarcie podczas jazdy - lusterka zewnętrzne składane lub zdejmowane umożliwiające mycie pojazdu w myjni automatycznej |
| 12. | Podłoga | - min. niska podłoga (bez stopni poprzecznych wzdłuż ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu) na całej długości autobusu, wysokość wszystkich wejść od poziomu jezdni – max. 340 mm - podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej - wykładzina podłogowa gładka przeciwpoślizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi, w miarę możliwości zawijana na ściany boczne - przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom inwalidzkim i dziecięcym, o nośności min. 300 kg - przy drugich drzwiach miejsce przystosowane do przewozu wózka, mieszczące wózek inwalidzki lub dziecięcy, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, - sposób mocowania wózka inwalidzkiego – za pomocą pasa bezwładnościowego, |
| 13. | Oś przednia | sztywna belka lub zawieszenie niezależne |
| 14. | Zawieszenie | pneumatyczne na miechach gumowych wraz z systemem poziomującym z możliwością zmiany poziomu podłogi i przyklękiem. |
| 15. | Układ kierowniczy | - w pełni hydrauliczny ze wspomaganiem. - Kolumna kierownicza z regulacją wysokości i nachylenia koła kierownicy. |
| 16 | Wnętrze | - kabina kierowcy wydzielona, typu pólzamkniętego lub zamkniętego z okienkiem do sprzedaży biletów, nie powodująca refleksów i nie ograniczająca pola widzenia kierowcy. Siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacją wysokości i odległości od kierownicy, wyposażone w zagłówek i lewy podłokietnik. Po lewej stronie kierowcy przesuwane okienko. Gniazdo 12V. Szyba boczna po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie lub podwójna z nadmuchem. - uchwyt na napoje w kabinie kierowcy. - podkładka (o wymiarach 280 x 170 mm) pod rozkład jazdy wraz z lampka oświetlającą, - oświetlenie stanowiska kierowcy typu "halogen"lub „LED” w podsufitce - załączane tylko oddzielnym włącznikiem przez kierowcę - dodatkowa lampka na elastycznym ramieniu umożliwiająca czytanie rozkładu jazdy przez kierowcę - stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną. Rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich odkładana ręcznie z wnętrza pojazdu. Sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. - poręcze pionowe i poziome – dobrze widoczne, malowane na kolor żółty lub inny jaskrawy, wyposażone w uchwyty paskowe (tzw. „lejce”). - min. 3 okna boczne przesuwne (w części górnej) z możliwością ryglowania. Autobusy musząposiadać co najmniej 2 otwory dachowe sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy . - siedzenia pasażerskie wykonane z tworzywa sztucznego lub stalowe, wyklejone wykładziną tapicerowaną z umieszczonym herbem miasta Żywca „twarde” z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu. Kolorystyka i rodzaj materiału do uzgodnienia z Zamawiającym. - poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty lakierowanej, wodoodpornej lub tworzyw sztucznych łatwych do utrzymania w czystości, trudnopalnych - przyciski „stop” awaryjne - ogrzewanie wnętrza konwektorami i systemem nagrzewnic (min. 3 sztuki) włączanych termostatem lub regulatorem. Wymagane jest utrzymanie temperatury +10C przy temperaturze zewnętrznej – 15C - dodatkowe ogrzewanie wodne - niezależny agregat grzewczy o mocy min. 30kW, połączony z układem chłodzenia i paliwowym silnika, wyposażony w czasowy sterownik cyfrowy - odchylana platforma najazdowa dla wózków zamontowana przy II drzwiach - klimatyzacja całej przestrzeni pasażerskiej oraz stanowiska pracy kierowcy (z jednego urządzenia dachowego) |
| 17. | System informacji pasażerskiej. | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: -przednia (pełnowymiarowa, szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), (numer linii i kierunek), -boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie (numer linii i kierunek) -tylna (numer linii i kierunek), min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 28 w poziomie -wewnętrznao czerwonym lub pomarańczowym kolorze liter, dwurzędowa(min rozdzielczość: 16x120) umieszczona w środkowej części autobusu -tablica informacyjna (wyświetlacz LCD) o przekątnej minimum 23” - dająca możliwość wyświetlania danych danych o trasie i reklam – umieszczona z przodu autobusu. b)komputer pokładowypowinien spełniać następujące funkcje: - czytelny dotykowy wyświetlacz LCD o wymiarach minimum 3,5” z klawiszami funkcyjnymi - sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi, pomiar drogi rzeczywistej,kasowniki, panele informacyjno-reklamowe) - wprowadzanie danych kompatybilne z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego tj. Pakiet Pixel 3 - pozostałe sygnały jak: zużycie paliwa, przekroczenie prędkości, gwałtowne hamowanie itp. do uzgodnienia z Zamawiającym - aktualizacja parametrów technicznych w postaci raportów za pomocą karty pamięci typu CF lub SD |
| 18. | Instalacja | 1. Przygotowanie instalacji pod zamontowanie następujących urządzeń po uzgodnieniu z Zamawiającym: - w kabinie kierowcy: oddzielny zasilacz 12 V pod radioodbiornik wraz z instalacją antenową. - pod kasę fiskalną typu EMAR lub równoważna wraz z podstawa 2. W przestrzeni pasażerskiej zamontować 3 sztuki kasowników na słupkach pionowych, sterowanych z jednego sterownika wspólnego dla kasowników i tablic informacyjnych. |
| 19. | Inne elementy elektroniczne: | Czujnik cofania informujący kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody. Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy działający w trakcie jazdy na biegu wstecznym. Immobilizer zabezpieczający przed kradzieżą. |
| 20. | Monitoring | System monitoringu wizyjnego winien składać się z kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu, kamer zewnętrznych, wyświetlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy oraz rejestratora cyfrowego. Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitoringu przestrzeni pasażerskiej autobusu. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer. Kamera zewnętrzna zamontowana z przodu na prawej ścianie nadwozia pokazująca obszar przed drzwiami pasażerskimi. System powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, - zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. W skład systemu powinno wchodzić także oprogramowanie kompatybilne z posiadanym przez Zamawiającego tj Pixel Video Player, umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie zabezpieczonym znakiem wodnymza pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów : daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Wymagania funkcjonalne : Kamery – 5 sztuki wewnętrzne (4 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem), 1 szt. zewnętrzna (na prawej ścianie nadwozia) Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Kamera zewnętrzna wyposażona w funkcję „mirror” i podświetlenie IR dla zwiększenia widoczności po zmroku. Kamery muszą być niedostępne dla pasażerówi zabezpieczone za pomocą wymiennej szyby z poliwęglanu. W przypadku konieczności zastąpienia uszkodzonej szyby, jej wymiana musi być szybka i prosta. Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym. Rejestrator cyfrowy Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszanie się systemu. Powinien zapewniać rejestrację również w niskich temperaturach tj. do 10 stopni Celsjusza poniżej zera. Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy. Możliwa powinna być szybka wymiana dysków. Dostawca zapewni dwa dodatkowe dyski twarde na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii. Rejestrator z zamontowanym 1 dyskiem twardym. Urządzenie powinno posiadać konfigurowalne wyjścia monitorowe. Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań. Przełącznik kamer Przełącznik powinien być umiejscowiony w kabinie kierowcy,w łatwo dostępnym dla kierowcy miejscu i umożliwiać podgląd na wyświetlaczu obrazu z dowolnej kamery. Wymagane jest sekwencyjne przełączanie widoku z kamer. Dopuszczalne jest umiejscowienie przełącznika na panelu rejestratoraw wypadku jego montażu w zasięgu kierowcy umożliwiającym jego ergonomiczną obsługę lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. Wyświetlacz LCD Ciekłokrystaliczny kolorowy, dotykowy wyświetlacz LCD, typu TFT, o przekątnej minimum 7"powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy. |
| 21. | Radiofonizacja | Autobusy muszą być wyposażone w : - Instalację do podłączenia radioodtwarzacza (do każdego autobusu zostanie przekazane radio CD/MP3 luzem); - wzmacniacz; - głośniki zapewniające prawidłowe nagłośnienie wnętrza autobusu (min. 6 sztuk) |
| 22. | Ogumienie | - ogumienie bezdętkowe, typu miejskiego rozmiar 275/70 R22,5” + 1 koło zapasowe na autobus - przednia oś - koła pojedyncze o rozmiarze jw., tylna oś - koła podwójne (koła bliźniacze) o rozmiar ze jw. |
| 23. | Zbiornik paliwa | - zbiornik o pojemności min. 200 dm3 wyposażony w wlew z błyskawicznym zamknięciem - klapka wlewu zbiornika paliwa zamykana na zamek patentowy. |
| 24. | Kolorystyka zewnętrzna | Poszycie zewnętrzne pomalowane w kolor RAL 3020 – ostateczny wzór malowania do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie podpisania Umowy. Dostawca dołączy do oferty projekt malowania. |
| 25. | Wyposażenie dodatkowe | Każdy autobus musi posiadać: - dwie gaśnice proszkowe o wadze 6 kg każda, - dwa kliny pod koła, - jeden odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, - jedna apteczka, - kamizelkę odblaskową, - Wtyczka do gniazda do rozruchu silnika z zewnętrznego zródła prądu - klucze idywidualne do wszystkich zamków w autobusie po dwa kpl. - Napisy podające dopuszczalną liczbę miejsc siedzących i stojących - zainstalowany tachograf - dwie szt. zapasowych siedzeń pasażerskich pojedynczych - zaczep holowniczy (w przypadku wkręcanych) - koło zapasowe, klucz do kół. - Zbiorniki paliwa i ad blue zatankowane do pełna |

2. Zobowiązania Dostawcy po wyborze oferty

Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji od dnia odbioru:

- na cały autobus bez limitu kilometrów, na okres przez siebie ustalony, nie krótszy jednak niż 24 miesiące; lub 120 tyś. km

- na lakier  - na okres nie krótszy niż 36 miesięcy;

- na perforację elementów nadwozia – na okres nie krótszy niż 72 miesiące.

- Na szkielet kratownicy podwozia (ramę) i nadwozia – min 72 miesiące

Dostawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji „wewnętrznej” (na potrzeby wewnętrzne Zamawiającego) w zakresie obsługi i napraw dostarczonego autobusu.

Dostawca przekaże Zamawiającemu niezbędne nowe narzędzia i oprogramowanie do uzyskania autoryzacji „wewnętrznej”, oraz przeprowadzania napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych

Dostawca wraz z autobusami przekaże Zamawiającemu:

- pełną dokumentację techniczno – eksploatacyjną i gwarancyjną autobusu w języku polskim

- dokumentację umożliwiającą rejestracje autobusu na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

- katalog części zamiennych w wersji papierowej

Dostawca dostarczy razem z dostawą 1 kpl. testera lub testerów wyposażonych w oprogramowanie warsztatowe zainstalowanych na urządzeniach przenośnych niezbędnych interfejsów i okablowania dla diagnostyki oferowanych autobusów i ich zespołów lub do realizacji tych zadań innymi równoważnymi metodami, w tym układów:

silnika, skrzyni biegów, zawieszenia pneumatycznego, hamulcowego, sterowania drzwi, ogrzewania i klimatyzacji, elektrycznych,  pozostałych wymagających diagnostyki zespołów autobusu i funkcji pojazdu, jeżeli diagnostyka taka jest wymagana.

Dostawca dostarczy oprogramowanie do w/w interfejsów w języku polskim, z licencja na min. 10 lat

Producentem w/w testerów musi być producentem diagnozowanego układu, lub producentem autobusu

Do dokumentacji technicznej w ofercie Dostawca dołączy rysunki techniczne: gabaryty zewnętrzne we wszystkich rzutach oraz rzut pionowy z rozplanowaniem wnętrza oferowanego pojazdu

W specyfikacji technicznej Dostawca poda dokładny opis techniczny podzespołów stosowanych w pojeździe. Dostawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych przez okres, co najmniej 15 lat.

Dostawca ponadto zobowiązuje się do dołączenia do oferty projektu umowy serwisowej i warunków gwarancji, w której to będą zawarte wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji i serwisu.

Odbiór autobusów nastąpi w siedzibie Zamawiającego  na podstawie protokołów zdawczo – odbiorczych zgodnie z terminami określonymi w umowie.

Dostawca zobowiązany jest do przeprowadzenia następujących szkoleń teoretycznych i praktycznych pracowników Zamawiającego:

- co najmniej 4 kierowców w zakresie podstawowej obsługi i użytkowania autobusu oraz technik ekonomicznej jazdy  w terminie do 7 dni od daty odbioru autobusów

- co najmniej 6 pracowników zaplecza technicznego MZK Żywiec w zakresie napraw gwarancyjnych i pogwarancyjnych, obsług technicznych autobusów oraz obsługi i wykorzystania dostarczonego sprzętu diagnostycznego – do 30 dni od dnia odbioru autobusów,

- co najmniej 2 pracowników w zakresie dokumentacji i formy rozliczeń napraw gwarancyjnych.