# WYMAGANIA TECHNICZNE DOTYCZĄCE PRZEDMIOTU

# DOSTAWY OBJĘTEJ ZAMÓWIENIEM

1. Przedmiot zamówienia

Dostawa jednego fabrycznie nowego, ekologicznego, niskowejściowego autobusu miejskiego klasy MIDI.

- Oferowany autobus musi:

  - odpowiadać warunkom zawartym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31.12.2002r. w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresie ich niezbędnego wyposażenia (Dz. U. z 2003r. Nr 32, poz. 262 z późn. zm.), oraz ustawie z dnia 20.06.1997r. „Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. t.j. z 2005r., Nr 108, poz. 908 z późn. zm) oraz polskim i branżowym normom;

  - posiadać aktualne świadectwo homologacji typu pojazdu wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - być przystosowanym do warunków środowiska, w jakich będą eksploatowane, wytrzymywać oddziaływanie warunków klimatycznych, zanieczyszczeń powietrza i zapylenia;

  - być odpornym na działanie środków używanych do zimowego utrzymania dróg, a także na działanie środków czyszcząco – myjących;

  - posiadać powłokę lakierniczą umożliwiającą codzienne mechaniczne mycie.

- Autobus powinien charakteryzować się najnowszymi osiągnięciami                                w  dziedzinie technologii, projektowania gwarantującymi wysoką jakość wykonania, niezawodnością w okresie eksploatacji oraz niskie koszty eksploatacji.

- Nie może być autobusem prototypowym - z postępowania wyklucza się pojazdy prototypowe sprzedane do krajów UE lub Norwegii lub Szwajcarii w ilości mniejszej niż 20 sztuk (dotyczy marki, modelu, typu i długości oferowanej w niniejszym przetargu).

4.    Wymagania dotyczące parametrów technicznych dla przedmiotu zamówienia

| Lp. | #### Zespół, instalacja | Wymagania |
| --- | --- | --- |
| 1. | Silnik | - wysokoprężny z bezpośrednim wtryskiem paliwa - o pojemności skokowej od 6 dm3 do 7 dm3 - 6-cio cylindrowy, umiejscowiony z tyłu autobusu - max. moc netto silnika: 160kW – 190-kW - czystość spalin spełniająca wymagania normy co najmniej EURO 6 o standardzie EEV, na podstawie obecnie obowiązującej dyrektywy 2005/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 września 2005 roku z późn. zmianami - system gaszenia pożaru zamontowany w komorze silnika - wyposażony w automatyczny dozownik oleju silnikowego |

4.1 Wymagania dotyczące parametrów technicznych

| Lp. | #### Cechy, parametry | #### Wielkość |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Długość autobusu Szerokość Wysokość | 8,5 m – 9,3 m min. 2,4 m max. 3,1 m |  |  |  |
| 2. | Minimalna liczba miejsc do przewozu pasażerów: Siedzących Ogółem | 22-29 55 |  |  |  |
| 4. | Liczba drzwi pasażerskich | - dwoje drzwi pasażerskich w układzie 1-2, |  |  |  |

| 5. | Skrzynia biegów | - automatyczna minimum 4 – biegowa ze zintegrowanym retarderem i systemem diagnostycznym |
| --- | --- | --- |
| 6. | Instalacja elektryczna | - złącza przewodów i urządzeń czytelnie, numerycznie opisane; - złącza i urządzenia (przekaźniki, sterowniki, włączniki itp.) w szczelnie zamkniętych schowkach zabezpieczonych przed wilgocią - wiązki przewodów ułożone w szczelnie zamkniętych kanałach lub przewodach zabezpieczających je przez zabrudzeniem i wilgocią w czasie eksploatacji, szczególnie w warunkach zimowych - przedział akumulatorów wyposażony w wózek lub szufladę do akumulatorów, wykonane ze stali nierdzewnych lub zabezpieczone przed korozją np.: tworzywami sztucznymi - trzy lustra zewnętrzne (w tym jedno sferyczne z prawej strony) elektrycznie regulowane (z wyłączeniem lusterka sferycznego) z miejsca pracy kierowcy i elektrycznie podgrzewane - tylne lampy zewnętrzne wykonane w technologii LED - dodatkowe światła przednie do jazdy dziennej - przednie lampy przeciwmgielne |
| 7. | Instalacja pneumatyczna | - elementy układu pneumatycznego umieszczone w sposób chroniący je przed zanieczyszczeniami i solą z posypywania dróg - przewody układu pneumatycznego wykonane z materiałów odpornych na korozję - standardowe wyposażenie w odwadniacze, osuszacz, separator cząstek stałych, zabezpieczające przed zamarzaniem w okresie zimowym, - zbiorniki sprężonego powietrza wykonane z aluminium - układ winien być wyposażony w szybkozłącze z przodu pojazdu do napełniania sprężonym powietrzem |
| 8. | Układ hamulcowy | - pneumatyczny dwuobwodowy, nadciśnieniowy z automatyczną regulacją luzów hamulce tarczowe na obu osiach - informacja o stopniu zużycia klocków hamulcowych wyświetlana na desce rozdzielczej - układ wyposażony w systemy antypoślizgowe ABS i ASR lub w EBS - hamulec postojowy bezdźwigniowy działający na oś napędową sterowany zaworem umieszczonym na tablicy rozdzielczej w kabinie kierowcy - układ awaryjnego luzowania hamulca przystankowego z miejsca pulpitu kierowcy |
| 9. | Układ smarowania | - system centralnego smarowania - w przypadku zastosowania osi bezobsługowych centralne smarowanie nie jest wymagane |
| 10. | Układ drzwi | - dwie pary drzwi w układzie 1-2, - otwierane elektropneumatycznie do wewnątrz z uchwytami wejściowymi, w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa, - szerokość wejścia przez drzwi - dwuskrzydłowe min. 1200 mm, jednoskrzydłowe min. 720 mm. - obsługa drzwi elektropneumatyczna, oddzielna obsługa w drzwiach I. Wszystkie drzwi muszą być wyposażone w system ochrony pasażera przed ściśnięciem przy zamykaniu oraz blokadę niezamierzonego ruchu drzwi po obsłudze zaworu bezpieczeństwa. - wszystkie drzwi autobusu, za wyjątkiem drzwi przednich ryglowane - element sterowania drzwi nie może być wyposażony w potencjometr, który pełni jednocześnie funkcję przegubu kulowego - drzwi przednie zamykane na zamek patentowy. - pierwsze drzwi jednoskrzydłowe podgrzewane elektrycznie lub podwójna szyba - zamykanie drzwi poprzedzone musi być sygnałem dźwiękowym i świetlnym - przy otwartych drzwiach hamulec przystankowy działa w charakterze blokady jazdy |
| 11. | Nadwozie | - Szkielet i rama – samonośne nadwozie o konstrukcji kratownicowej, integralnie ze sobą związane, spawane z zamkniętych profili, wykonane w oparciu o najnowocześniejsze obecnie stosowane technologie, z materiałów odpornych na korozję: stal odporna na korozję – nierdzewna 1.4003 wg PN-EN-10088, dodatkowo zabezpieczona antykorozyjnie lub aluminium. - Szkielet i rama zabezpieczone przeciw korozji. - Poszycie zewnętrzne i dachowe ze stali odpornej na korozję – nierdzewnej lub aluminium, zabezpieczone przeciw korozji, w elementach ściany przedniej i tylnej dopuszcza się elementy z tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym - szyba przednia dzielona w pionie wzdłuż osi pojazdu lub szyba jednolita |
| 12. | Podłoga | - min. niska podłoga (bez stopni poprzecznych wzdłuż ciągu komunikacyjnego wewnątrz autobusu) od przodu autobusu aż za drugie drzwi, pierwsze i drugie drzwi bezstopniowe, wysokość wejść od poziomu jezdni – max 340 mm, - podłoga wykonana ze sklejki wodoodpornej - wykładzina podłogowa gładka przeciwpoślizgowa z odmiennym kolorem w strefie drzwi, zawijana na ściany boczne - przy drugich drzwiach rozkładana ręcznie platforma (rampa) najazdowa, umożliwiająca wjazd do autobusu wózkom inwalidzkim i dziecięcym, - naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózka, mieszczące wózek inwalidzki lub dziecięcy, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, - sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego, |
| 13. | Oś przednia | zawieszenie niezależne |
| 14. | Zawieszenie | pneumatyczne na miechach gumowych wraz z systemem poziomującym z możliwością zmiany poziomu podłogi i przyklękiem. |
| 15. | Układ kierowniczy | - w pełni hydrauliczny ze wspomaganiem. - wysokość i nachylenie kierownicy wraz z kokpitem regulowane w 2 płaszczyznach, z blokadą. |
| 16 | Wnętrze | - kabina kierowcy wydzielona, typu zamkniętego z okienkiem do sprzedaży biletów, wyposażona w stolik do przyjmowania monet, otwory w szybie kabiny kierowcy w celu lepszej komunikacji z pasażerami. Siedzenie kierowcy pneumatycznie amortyzowane, z regulacją wysokości i odległości od kierownicy, wyposażone w zagłówek i lewy podłokietnik. Po lewej stronie kierowcy przesuwane okienko. Gniazdo 12V. Szyba przednia dzielona w układzie pionowym wzdłuż osi autobusu, oddzielna osłona przedniej tablicy kierunkowej ogrzewana elektrycznie. Szyba boczna po lewej stronie kierowcy podgrzewana elektrycznie lub nadmuchem ciepłego powietrza. Dodatkowa nagrzewnica w kabinie kierowcy. Uchwyt na napoje w kabinie kierowcy. - podkładka (o wymiarach 280 x 170 mm) pod rozkład jazdy wraz z lampka oświetlającą, - dodatkowy wiatrak zamontowany z lewej strony na słupku okiennym - oświetlenie stanowiska kierowcy typu "halogen" lub „LED” w podsufitce - załączane tylko oddzielnym włącznikiem przez kierowcę - dodatkowa lampka na elastycznym ramieniu umożliwiająca czytanie rozkładu jazdy przez kierowcę - barierka ograniczającą jazdę pasażerów na przednim pomoście - stanowisko do mocowania wózków inwalidzkich wraz z przyciskiem informującym o zamiarze wysiadania przez osobę niepełnosprawną. Rampa wjazdowa dla wózków inwalidzkich odkładana ręcznie z wnętrza pojazdu. Sposób mocowania wózka inwalidzkiego tyłem do kierunku jazdy za pomocą pasa bezwładnościowego. - poręcze pionowe i poziome – dobrze widoczne, malowane na kolor żółty lub inny jaskrawy, wyposażone w uchwyty paskowe (tzw. „lejce”). - min. 4 okna boczne przesuwne ( w części górnej) z możliwością ryglowania. Autobusy muszą posiadać co najmniej 2 otwory dachowe sterowane elektrycznie ze stanowiska kierowcy oraz min. 2 wentylatory nawiewowo – wyciągowe - siedzenia pasażerskie wykonane z tworzywa sztucznego lub stalowe, wyklejone wykładziną tapicerowaną „twarde” z możliwością łatwego zmywania, demontażu i montażu. Kolorystyka i rodzaj materiału do uzgodnienia z Zamawiającym. - poszycie wewnętrzne ścian i sufitu wykonane z płyty lakierowanej, wodoodpornej - przyciski „stop” awaryjne - ogrzewanie wnętrza konwektorami i systemem nagrzewnic (min. 3 sztuki) włączanych termostatem lub regulatorem. Wymagane jest utrzymanie temperatury +10C przy temperaturze zewnętrznej – 15C - dodatkowe ogrzewanie wodne - niezależny agregat grzewczy o mocy min. 30kW, połączony z układem chłodzenia i paliwowym silnika, wyposażony w licznik czasu pracy, oraz czasowy sterownik cyfrowy - odchylana platforma najazdowa dla wózków zamontowana przy II drzwiach - klimatyzacja całopojazdowa o mocy min. 25 kW. Wymagany jeden dostawca klimatyzacji i ogrzewania |
| 17. | System informacji pasażerskiej. | - elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe: -przednia (pełnowymiarowa, szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 112 w poziomie), (numer linii i kierunek), -boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie (numer linii i kierunek) -tylna (numer linii i kierunek), min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 28 w poziomie -wewnętrzna o czerwonym kolorze liter, dwurzędowa(min rozdzielczość: 16x120) -kompatybilność z oprogramowaniem posiadanym przez Zamawiającego b) Komputer pokładowy powinien spełniać następujące funkcje: - czytelny wyświetlacz LCD - sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne, zapowiedzi, pomiar drogi rzeczywistej, obsługa kasowników) |
| 18. | Instalacja | Przygotowanie instalacji pod zamontowanie następujących urządzeń po uzgodnieniu z Zamawiającym: - w kabinie kierowcy: pod radiotelefon wraz z instalacją antenową anteną - 12 V; oddzielny zasilacz 12 V oraz pod radioodbiornik wraz z instalacją antenową. - kasę fiskalną typu EMAR W przestrzeni pasażerskiej zamontować 2 sztuki kasowników firmy na słupkach pionowych, sterowanych z jednego sterownika wspólnego dla kasowników i tablic informacyjnych. |
| 19. | Inne elementy elektroniczne: | Czujnik cofania (4 punktowy) informujący kierowcę o zbliżaniu się do przeszkody. Sygnał dźwiękowy ostrzegawczy działający w trakcie jazdy na biegu wstecznym. |
| 20. | Monitoring | System monitoringu wizyjnego winien składać się z kamer śledzących obraz wnętrza pojazdu, kamer zewnętrznych, wyświetlacza LCD umieszczonego w kabinie kierowcy oraz rejestratora cyfrowego. Kamery wewnętrzne mają za zadanie monitoringu przestrzeni pasażerskiej autobusu. Obraz przekazywany jest do rejestratora zlokalizowanego w kabinie kierowcy. Monitor (wyświetlacz LCD) zamontowany w kabinie kierowcy powinien umożliwiać stały podgląd obrazu z kamer. Kamera zewnętrzna zamontowana z przodu na prawej ścianie nadwozia pokazująca obszar przed drzwiami pasażerskimi. System powinien posiadać zabezpieczenie zapisanych danych przed utratą spowodowaną przerwami w zasilaniu, - zapis powinien zostać automatycznie wznowiony po przywróceniu zasilania. W skład systemu powinno wchodzić także oprogramowanie , umożliwiające przeglądanie i archiwizację zapisanych danych w formacie zabezpieczonym znakiem wodnym za pomocą stacji dokującej podłączonej do komputera PC przy pomocy złącza USB; możliwość przekazania zarejestrowanego materiału dowodowego wraz z niezbędnym oprogramowaniem do przeglądania zapisu lub plikiem uruchamiającym odczyt; przekazywanie plików nie może być związane z ograniczeniami licencyjnymi; przeglądanie materiałów według różnych kryteriów : daty, czasu, numeru kamery; możliwość przeglądania obrazu w przedziale czasu; przewijania obrazu do tyłu i do przodu z różnymi prędkościami; zatrzymanie obrazu i jego wydruku oraz zapisanie w formie pliku; możliwość oglądania obrazów z pojedynczej kamery jak i ze wszystkich kamer jednocześnie. Wymagania funkcjonalne : - Kamery – 3 sztuki wewnętrzne w kolorze szarym (2 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem), 1 szt. zewnętrzna (na prawej ścianie nadwozia) Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła. Kamera zewnętrzna wyposażona w funkcję „mirror” i podświetlenie IR dla zwiększenia widoczności po zmroku. Kamery muszą być niedostępne dla pasażerów i zabezpieczone za pomocą wymiennej szyby z poliwęglanu. W przypadku konieczności zastąpienia uszkodzonej szyby, jej wymiana musi być szybka i prosta. Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Miejsce montażu kamer do uzgodnienia z Zamawiającym. - Rejestrator cyfrowy Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszanie się systemu. Powinien zapewniać rejestrację również w niskich temperaturach tj. do 10 stopni Celsjusza poniżej zera. Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Urządzenie powinno być wyposażone w dysk twardy. Możliwa powinna być szybka wymiana dysków. Dostawca zapewni dwa dodatkowe dyski twarde na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe na wypadek awarii. Rejestrator z zamontowanym 1 dyskiem twardym o pojemności min. 500 GB. Kamery systemu powinny być zasilane z rejestratora napięciem stałym 12V. Urządzenie powinno posiadać konfigurowalne wyjścia monitorowe. Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań. - Przełącznik kamer Przełącznik powinien być umiejscowiony w kabinie kierowcy,w łatwo dostępnym dla kierowcy miejscu i umożliwiać podgląd na wyświetlaczu obrazu z dowolnej kamery. Wymagane jest sekwencyjne przełączanie widoku z kamer. Dopuszczalne jest umiejscowienie przełącznika na panelu rejestratoraw wypadku jego montażu w zasięgu kierowcy umożliwiającym jego ergonomiczną obsługę lub za pomocą pilota zdalnego sterowania. d. Wyświetlacz LCD Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD, typu TFT, o przekątnej minimum 7" powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy. |
| 21. | Radiofonizacja | Autobus musi być wyposażony w : - Instalację do podłączenia radioodtwarzacza; - wzmacniacz; - głośniki zapewniające prawidłowe nagłośnienie wnętrza autobusu (min. 4 sztuki) |
| 22. | Ogumienie | - ogumienie bezdętkowe, typu miejskiego rozmiar 245/70 19,5” + 1 koło zapasowe na autobus - przednia oś - koła pojedyncze o rozmiarze jw., tylna oś - koła podwójne (koła bliźniacze) o rozmiar ze jw. |
| 23. | Zbiornik paliwa | - zbiornik o pojemności min. 170 dm3 wyposażony w wlew z błyskawicznym zamknięciem - klapka wlewu zbiornika paliwa zamykana na zamek patentowy. |
| 24. | Kolorystyka zewnętrzna: | Proporcje, wymiary i kształty pasów do uzgodnienia z Zamawiającym. Dostawca dołączy do oferty projekt malowania. poszycie zewnętrzne - kolor RAL 3020 |

3. Zobowiązania Dostawcy po wyborze oferty

- Dostawca udzieli Zamawiającemu gwarancji:

- na cały autobus bez limitu kilometrów, na okres przez siebie ustalony, nie krótszy jednak niż 30 miesięcy;

- na lakier  - na okres nie krótszy niż 36 miesięcy;

- na perforację elementów nadwozia – na okres nie krótszy niż 72 miesiące.

- Dostawca udzieli Zamawiającemu autoryzacji „wewnętrznej” (na potrzeby wewnętrzne Zamawiającego) w zakresie obsługi i napraw dostarczonego autobusu.

Dostawca wraz z autobusami przekaże Zamawiającemu:

- pełną dokumentację techniczno – eksploatacyjną autobusu w języku polskim w tym co najmniej:

- kartę pojazdu

- instrukcję obsługi

- książkę gwarancyjna

- świadectwo homologacji

- instrukcję naprawy  podwozia  i  nadwozia  autobusu

- instrukcję  naprawy  zespołów  i  podzespołów  zamontowanych w  autobusie

- aktualny  katalog części zamiennych  w wersji „papierowej” – 1 komplet i

na CD – 1 komplet, oraz zapewni ich bieżące aktualizowanie.

Do specyfikacji technicznej Dostawca dołączy rysunki techniczne: gabaryty zewnętrzne we wszystkich rzutach oraz rzut pionowy z rozplanowaniem wnętrza oferowanego pojazdu

W specyfikacji technicznej Dostawca poda dokładny opis techniczny podzespołów stosowanych w pojeździe. Dostawca zobowiązuje się do zabezpieczenia części zamiennych przez okres, co najmniej 15 lat.

Dostawca ponadto zobowiązuje się do dołączenia do oferty projektu umowy serwisowej i warunków gwarancji, w której to będą zawarte wszystkie powyższe wymagania Zamawiającego dotyczące gwarancji i serwisu. Certyfikat potwierdzający spełnienie normy EURO-6 i standardu EEV przez zaoferowany silnik.

Autobus musi posiadać dwie gaśnice proszkowe o wadze 6 kg każda, zabezpieczone przed kradzieżą, 2 kliny. Obowiązkowym wyposażeniem

autobusu jest jeden odblaskowy trójkąt ostrzegawczy, apteczka.